ICS 13.220.10

C 83

DB5119

四 川 省（ 巴  中  市 ）地 方 标 准

DB5119/T 24—2024

电动自行车火灾扑救行动指南

Guide for Firefighting Electric Bicycle Fires

目    次

2024-xx-xx实施

2024-xx-xx发布

巴中市市场监督管理局   发布

（意见征求稿）

前    言	Ⅱ

引    言	Ⅲ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  处置程序	2

4.1  侦察评估	2

4.2  现场管控	2

4.3  安全防护	2

4.4  疏散救人	2

4.5  切断电源	2

4.6  灭火行动	2

4.7  火场排烟	3

4.8  供液保障	3

4.9  火场通信	3

4.10  清理移交	3

5  行动安全	3

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由巴中市消防救援支队提出并归口。

本文件起草单位：巴中市消防救援支队。

本文件主要起草人：程德伟、王德伟、任晋川、李治、钟锐。

- 引    言

本文件旨在规范电动自行车火灾处置程序，解决救援难点，提升应急响应、指挥决策和专业处置能力，明确了侦察评估、现场管控、安全防护、疏散救人、切断电源、灭火行动、火场排烟、供液保障、火场通信、清理移交、行动安全等要求，适用于电动自行车火灾扑救全过程。

本文件未涉及的内容，国家法律、法规和标准有规定的，执行国家法律、法规和标准的规定。

- 电动自行车火灾扑救行动指南

- 1  范围

本文件规定了电动自行车火灾扑救的术语和定义、处置程序和行动安全等。

本文件适用于电动自行车火灾扑救行动的辅助决策和参考依据。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过规范引用是构成本文件必不可少的要素。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5907.1  消防词汇 第1部分：通用术语

GB/T 5907.3  消防词汇 第3部分：灭火救援

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

电动自行车  electric bicycle

以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。

- 3.2

现场管控  real time on-site control

为保证灭火救援行动安全、高效、有序的开展，采取划分警戒区、交通管制等措施，对事故现场实施安全管理和控制。

- 3.3

警戒标志  warning band

用于划定救援现场的绳、带、桩等标志物。

- 3.4

泡沫（灭火泡沫）  foam（fire fighting foam）

由泡沫溶液形成的充满空气的气泡集合。

- 4  处置程序

- 4.1  侦察评估

4.1.1  应通过询问知情人、外部观察、仪器探测等方法，迅速查明以下情况：

a）有无被困人员及被困人员位置、数量及伤势情况；

b）起火车辆类型、品牌型号、电池类型等基本情况；

c）起火车辆是否处于充电或通电状态；

d）起火车辆对周围车辆、建筑和人员威胁情况；

e）是否存在易燃易爆、有毒有害等物质情况。

4.1.2  应充分评估可能触电以及热失控引发的电解液喷溅或爆炸燃烧等危险因素及后果。

- 4.2  现场管控

4.2.1  根据侦察评估结果，划分警戒范围，设置警示标志，禁止无关人员、车辆进入。

4.2.2   视情对火场周围道路实施交通管制。

- 4.3  安全防护

4.3.1  应全程穿着全套灭火防护服装和佩戴空气呼吸器。

4.3.2  带电灭火时，应穿戴全套电绝缘装具（绝缘服、绝缘靴、绝缘手套）等个人防护装备。

- 4.4  疏散救人

4.4.1  应坚持“救人第一、科学施救”的指导思想，第一时间组织开展人员搜救行动。

4.4.2  可利用便携式扩音装置、建筑物内部消防广播等设备，引导具有自主行动能力的被困人员沿安全路线撤离。

4.4.3  对受火势威胁的被困人员，应在水枪射流或灭火毯隔离掩护下实施救助，视情使用消防过滤式综合防毒面具或空气呼吸器他救面罩对被困人员实施呼吸保护。

- 4.5  切断电源

4.5.1  对充电情况下发生火灾，应拔除充电器输入接线插头切断电源，再进行处置。

4.5.2  在更换电池情况下发生火灾，应尽快将起火车辆拖离换电站工作台，可视情切断换电站电源。

- 4.6  灭火行动

应坚持“先控制、后消灭，攻防并举、固移结合”的战术原则，果断灵活地运用冷却、隔离、窒息等技战术措施，科学有序地开展火灾扑救行动。

4.6.1  固定消防设施灭火

利用消火栓系统、自动喷水灭火系统、悬挂式干粉灭火装置等快速扑灭火势。

4.6.2  灭火器灭火

使用干粉、二氧化碳、水基等灭火器快速控制火势。

4.6.3  移动消防设施灭火

使用消防水炮、水枪射流等快速实施冷却灭火。

4.6.4  窒息灭火

利用泡沫灭火剂、防火布或灭火毯等覆盖着火车辆，实施窒息灭火。

4.6.5  浸没灭火

利用拦蓄挡板在着火车辆四周设置围挡，注入泡沫灭火剂或水浸没车体，持续冷却降温灭火。

- 4.7  火场排烟

应根据事故现场实际情况，合理选择自然排烟、人工排烟、机械排烟等排烟方式。如通风、破拆、使用排烟车、排烟机、喷射雾状水等方式，排除有毒气体和高温烟气。

- 4.8  供液保障

应根据事故现场实际情况和客观条件，科学合理的利用消防车辆装备、固定消防设施或社会联动力量等，通过直接供水、串联供水、运水供水等方法进行供水。

- 4.9  火场通信

可采用有线通信组网、无线通信组网、移动通信装备与固定通信设施相结合方式进行现场通信联络。

- 4.10  清理移交

火灾扑灭结束后，应全面、细致检查清理现场，并向车主和有关部门做好移交，告知车辆可能存在触电、复燃、爆炸等风险。移交结束后，应当清点参战人员，收整器材装备，撤离现场。

- 5  行动安全

5.1  必须严格落实个人安全防护措施，严防触电、爆炸、中毒和电池电解液喷溅灼伤等伤害。

5.2  应充分考虑电池位置、泄爆阀朝向、现场风力风向等因素，从上风口抵近设置阵地，并保持一定安全距离，避开泄爆口、泄爆面。

5.3  处置过程中，严禁对电池进行刺穿、切割等操作，避免造成电击事故。

5.4  未进行断电处理，严禁盲目向起火车辆喷射水或泡沫灭火剂，防止触电伤害。

  - 应使用可燃气体检测仪、有毒气体探测仪、测温仪等仪器对现场进行不间断检测，适时调整警戒范围。